城市用户水龙头水（出厂水及末梢水）水质信息

（2026年第一季度）

| 序号 | 采样点 名称 | 采样 时间 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌 （MPN/100mL或CFU/100mL） | 菌落总数（MPN/mL或CFU/mL） | 色度（铂钴色度单位）/度 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O₂计，mg/L） | 游离氯（mg/L） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂水 | 末梢水 |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | 不应检出 | 不应检出 | ≤100 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 0.3～2 | 0.05～2 |
| - 1 | 瑞丽市供排水有限公司水厂出水口（出厂水） | 2026.01.28 | 未检出 | - | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.46 | 0.40 | - |
| - 2 | 目瑙路腾瑞清真饭店（末梢水） | 2026.01.28 | 未检出 | - | 2 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.13 | - | 0.15 |
| - 3 | 翡翠园小区 （末梢水） | 2026.01.28 | 未检出 | - | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.09 | - | 0.10 |
| - 4 | 大通加油站 （末梢水） | 2026.01.28 | 未检出 | - | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.05 | - | 0.05 |
| - 5 | 云南傣药有限公司（末梢水） | 2026.01.28 | 未检出 | - | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.42 | - | 0.10 |
| - 6 | 勐卯社区卫生服务中心（末梢水） | 2026.01.28 | 未检出 | - | 4 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.31 | - | 0.10 |
| - 7 | 金滇路23号 （末梢水） | 2026.01.28 | 未检出 | - | 33 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.42 | - | 0.05 |
| - 8 | 星河蓝湾小区 （末梢水） | 2026.01.28 | 未检出 | - | 2 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.50 | - | 0.05 |
| 9 | 瑞丽市第四小学（芒沙）（末梢水） | 2026.01.28 | 未检出 | - | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.50 | - | 0.10 |

注：检出总大肠菌群时，应进一步检测大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：瑞丽市疾病预防控制中心                                填报人：赵会杰

单位负责人：刘邦                                                        填报时间：2026年2月6日